- 健身车产品电子表没感应现象检查步骤

健身车产品电子表没速度感应检查步骤： 1) 先检查电池是否装对极性，接触是否良好； 2) 再检查电子表与车身仪表管上来的速度线接头连接是否良好； 3) 检查上下段连接线是否连接良好； 4) 打开链盖，检查磁铁与感应器是否在同一位置上，感应器装配时必须对着磁铁的方向，保 持2－3毫米距离，否则没法感应。 5) 如都不是，请检查感应线是否有破损、断掉的现象。